# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：岚县圆汇年产50万吨机制砂建设项目

建设单位（盖章）：岚县圆汇再生资源利用有限公司

编制日期：          2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

项目厂址

厂址西侧

厂址东侧

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岚县圆汇年产50万吨机制砂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-141127-89-01-816003 |  |  |
| 建设单位联系人 | 史慧慧 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山西 省（自治区） 吕梁 市 岚 县（区） 普明 镇 刘家庄村常盛混凝土搅拌有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | （111 度 36 分28.064秒，38度15 分 31.252秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30，石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 26.5 |
| 环保投资占比（%） | 8.8 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6667 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》，生态保护红线涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区，国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园等禁止开发区。 本项目评价范围内不涉及重要生态功能保护区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护红线划定保护区域。综上所述，本项目的建设符合生态保护要求。 （2）环境质量底线 环境空气：根据山西省环境监测中心站呈报的岚县2020年的环境空气例行监测数据：2020年度岚县PM10、PM2.5的年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级平均限值要求，由此可看出，本项目所在区域2020年度环境空气质量PM10、PM2.5污染物年平均浓度不达标，项目所在区为不达标区。根据引用监测数据可以看出，区域TSP环境质量现状可满足相关标准要求。 地表水：距离本项目最近的地表水体为项目北侧约440m处的岚河，本项目产生的废水不外排，对地表水影响较小。 本项目采取环评提出的环保措施后，大气污染物排放较少；生产过程中无废水外排， 生活垃圾集中收集后送当地环卫部门指定地点处置，除尘灰经收集后外售，废机油等危险废物暂存于危废间，交由有资质的单位处理。符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上限 本项目石料均来自太钢采矿场产生的废弃石料，来源稳定，且本项目采用先进低耗能设备，生产用水循环利用，因此对于水、电等的消耗不会突破资源利用上线的要求。 因此本项目不会对资源造成制约，符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在地无环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的政策，本项目不属于产业政策中淘汰类和限制类项目。因此，项目符合相关产业政策。 因此，本项目符合三线一单的要求，项目选址可行。 2、与晋政发[2020]26号《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析 本项目位于《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中的重点管控单元。 重点管控单元：主要包括城市建成区、省级以上经济技术开发区和产业园区、大气环境布局敏感区和弱扩散区，以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。主要分布在“一主三副六市域中心”等城镇化以及工业化区域。 重点管控单元要求：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂—网—河（湖）”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化粉质利用。 本项目属于非金属矿物制品业，符合相关产业政策及环保政策要求，且各项污染物均可做到达标排放，因此，项目符合山西省人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控意见要求。 本项目与山西省生态环境管控单元的位置关系见附图4。 3、与《吕梁市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 本项目位于《吕梁市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中的重点管控单元。 重点管控单元：主要包括城市建成区、省级及以上开发区、各级产业园区和产业集聚区、以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。主要分布在城镇化和工业化区域。 重点管控单元要求：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等环境问题，发挥减污降碳协同效应。吕梁市作为汾渭平原大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，确有必要新建或改造升级的，要严格执行产能置换实施办法，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。平川四县在执行汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。积极推行城镇生活污水处理“厂-网-河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 本项目在采取了严格的污染防治措施后，生产废水与生活废水均不外排，废气中颗粒物能达标排放，对区域环境影响较小。项目的建设符合《吕梁市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中的相关要求。 本项目与吕梁市生态环境管控单元见附图5。 4、与汾河水库的符合性分析 (1) 汾河水库保护区范围 水源保护区的划分原则就是把水库控制流域看作一个统一整体，在实质上就是针对一定体积水体的环境容量问题，即在最不利条件下，当二级保护区的水质达不到Ⅲ类水标准时，一级保护区有足够的自净能力，保证取水口的水质达到Ⅲ类水的标准；准保护区水质低于Ⅳ类水的标准时，二级保护区有足够的自净能力，保证二级保护区与一级保护区的交界处水质达到Ⅲ类水标准。 汾河水库水源保护区具体划分如下： 1)一级保护区范围： 水域范围：石峡沟桥以南1123.2m等高线以下水域面积。具体范围为：上游以石峡沟桥南侧桥基为界；涧河入汾河水库处，以涧河1 号桥向东约970m处为边界；其余为大坝内侧汾河水库范围1123.2.m水位线以下水域。面积24.88km2。 陆域范围：总体为1123.3m水位线以上200m 以内的范围，沿等高线或以明显建筑物为界，划分一级保护区陆域范围。面积8.91km2。 一级保护区总面积33.79km2。 2)二级保护区的范围： 水域范围：二级保护区水域以汇入汾河水库的汾河、岚河（包括支流龙泉河）以及涧河的河道向上游划分。从汾河水库石峡沟桥（汾河入库口）沿汾河向上游延伸约11km至娄烦县与静乐县行政边界；从石峡沟桥沿岚河向上游延伸约10.5km至娄烦县与岚县行政边界，龙泉河段以与岚河交汇口向上游延伸2000m为界；涧河2号楼（涧河上游）至涧河1号桥（涧河入库口）以东970m处，长约3.3km河段；总面积8.07km2。 陆域范围：汾河、岚河（包括龙泉河）陆域范围河段长度与其二级保护区水域范围相同，汾河、岚河（包括龙泉河）河道两侧外扩约1000m，其中龙泉河北岸外扩至娄烦县与岚县行政边界；涧河二级保护区陆域范围河段长度与二级保护区水域相同，以涧河两岸靠近道路侧的绿化带边缘化作为边界；石峡沟桥以南、涧河入库口以北的水库西岸，以一级保护区边界外扩2000m，其余水库沿岸部分以一级保护区边界外扩约3000m；总面积104.49km2。 二级保护区总面积112.56km2。 3)准保护区的范围： 汾河水库控制流域除一、二级保护区以外的范围，准保护区的面积为5121.65km2。 4）汾河水库各级保护区环保要求 分级规定如下： 一级保护区内 ①禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； ②禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除； ③不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠般舶； ④禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物； ⑤禁止设置油库； ⑥禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动； ⑦禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二级保护区内 不准新建设、扩建向水体排放污染物的建设项目，改建项目必须削减污染物排放量。 原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 准保护区内 直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准，当排放总量不能保证保护区内水质满足规定的标准时，必须削减排污负荷。 本项目厂址不在汾河水库一、二级保护区范围内，位于汾河水库准保护区范围内。本项目生产生活废水不外排，因此，符合准保护区内的相关要求。 5、与两区规划符合性分析 根据《岚县生态功能区划》，本项目位于Ⅱ岚河流域水源地保护及水土保持生态功能区Ⅱ3普明河流域水土保持与生态工业小区。 根据《岚县生态经济区划》，本项目位于Ⅲ优化开发区中的Ⅲ 1普明生态工业经济区。 本项目属于非金属矿物制品业，利用其它企业产生的废料再加工，可减少环境污染；厂区硬化及绿化可减少水土流失，增加绿化面积，减少废气的排放。因此，本项目的建设不违背岚县生态功能区划、生态经济区划的要求。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、建设规模及产品方案 1）建设规模 本项目建设规模为年生产机制砂50万吨。 2）产品方案 产品方案详见下表。 表2-1 产品方案一览表 产品名称; 年生产量; 规格; 备注. 机制砂; 50万吨; 0~0.48mm; /. 2、项目建设内容 本项目租用岚县常盛混凝土搅拌站有限公司闲置空地，建设原料库、生产车间、成品库等，成品库位于生产车间内；以及配套环保工程等。主要建设内容详见下表2-2。 表2-2 项目主要建设内容一览表 工程 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1座，建筑面积5000m2，全封闭，彩钢结构，地面硬化。 内设破碎机、对辊机、振动筛、洗砂机、脱水筛等生产设备。; 新建. 储运 工程; 原料库; 1座，建筑面积1100m2，全封闭，彩钢结构，地面硬化。用于堆放碎石等原料。; 新建. 成品库; 1座，位于生产车间内，建筑面积3000m2，全封闭，彩钢结构。; 新建. 辅助 工程; 办公楼; 占地面积为200m2，一层彩钢结构; 利旧. 公用 工程; 供热; 生产车间不需要采暖，办公区采用电采暖。; 新建. 供水; 自备水井; 利旧. 供电; 设置500KVA箱式变压器2台; 新建. 环保 工程; 废气; 原料堆存、装卸产生的扬尘; 设置全封闭的原料库，地面全部硬化。安装自动喷雾降尘装置，卸料时使用1台雾炮机抑尘; 新建. 颚式破碎机、圆锥破碎机废气; 颚式破碎机、圆锥破碎机进出口分别安装集气罩(集气效率97%)，废气经收集后进入1台布袋除尘器（1#）处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 对辊机破碎、振动筛产生的粉尘; 对辊式破碎机进出口分别设置集气罩，振动筛出口设置集气罩，处理后的废气经收集后进入1台布袋除尘器（2#）处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA002）排放; 新建. 成品堆放产生的扬尘; 设置全封闭的成品库，地面全部硬化。安装自动喷雾降尘装置，卸料时使用1台雾炮机抑尘; 新建. 各物料转运时产生的粉尘; 原料成品运输均采用密闭厢车，物料在厂内转运使用全封闭的皮带输送，转载点全封闭; 新建. 车辆运输产生的粉尘; 要求进出厂区道路硬化，车辆遮盖篷布，出厂时经洗车平台清洗; 新建. 废水; 生活污水; 员工生活污水水质简单水量少用于厂区泼洒抑尘; 新建. 洗车废水; 厂区进出口设置1座车辆清洗平台，洗车平台设1座30m3的三级沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用; 新建. 洗砂废水; 洗砂废水经500m3沉淀池沉淀后回用，不外排; 新建. 固废治理; 除尘灰; 收集后混合在产品中外售; 新建. 生活垃圾; 统一收集，定期清运至环卫部门指定位置; 新建. 泥沙; 洗车废水沉淀池、洗砂废水沉淀池产生的泥沙，晾干后混合在产品中外售; 新建. 废机油、 废油桶; 设1座182危废暂存间，危废暂存后由有资质单位处置; 新建. 噪声治理; 设备运行噪声; 选用低噪声的设备、设置减震垫、设全封闭生产车间，厂区周围种植绿化带; 新建. 3、主要生产设备 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 名 称; 规格型号; 备注; 设备数量. 1; 强力颚式破碎机; PE600×900; 100-150t/h; 1台. 2; 单缸圆锥破碎机; CC300; 298-446t/h; 1台. 3; 对辊式破碎机; 100×1100; 100-150t/h; 2台. 4; 振动筛; 2YK3070; 300t/h; 2台. 5; 振动筛; 1YK1845; 200t/h; 1台. 6; 脱水筛; 2245; 200t/h; 1台. 7; 洗砂机; 1530; 250t/h; 1台. 4、主要原辅材料消耗情况 本工程主要原材料为太钢采矿场产生的废弃石料，通过密闭厢车运送至本厂原料库内暂存，本项目原料来源于太钢采矿场。 表2-4 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 来源; 运输方式. 1; 废弃石料; t/a; 530000; 太钢采矿场产生的废弃石料; 由企业通过密闭厢车运输. 5、总平面布置 本项目总占地面积为6667m2。总平面布置在满足生产工艺流程要求的前提下，力求生产作业线短捷、合理，考虑到厂区条件、生产需要、防火及卫生要求，兼顾生产管理、交通运输方便等因素，结合厂区地形、地质、气象等自然条件进行布置。 厂区北部为办公楼、洗车平台、地磅、危废暂存间。厂区中部为生产车间（内设成品库），厂区南部为变压器、配电室，厂区东部为原料库。 厂区平面布置见附图2。 6、公用工程 6.1给排水 1）给水工程 （1）水源 本项目水源为厂内原有自备井，可满足项目用水需求。 （2）项目用水 ①生活用水 本项目职工均为附近村民，厂内不设食宿，厂区劳动定员为20人，生活用水参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021）取70L/（p·d），则用水量为1.4m3/d（420m3/a）。 ②洗砂用水 根据企业提供资料可知，每吨机制砂需使用1.2 m3水清洗，则本项目需使用洗砂水共计60万m3，洗砂废水500m3经沉淀后循环利用。其中成品砂（年产50万吨）脱水后含水率约为12%，原料含水率2%，则成品砂约带走60000m3/a，洗砂系统封闭性较好，水蒸发量约5%，损失量为30000m3/a，则需补充的洗砂水量为90000m3/a（300m3/d）。洗砂循环水量为510000m³/a（1700m3/d）。 ③洗车用水 厂区出入口设洗车平台，对出厂车辆进行冲洗，根据《山西省用水定额 城镇生活部分》（DB 14/T 1049.3-2021），循环用水冲洗补水量取40L/（辆·次），根据本项目的生产能力，车流量估计为60辆/d，则洗车平台用水量为2.4m3/d（720m3/a）。洗车废水经30m3沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 本项目洗车废水产生量及洗车用水量均为2.4m3/d，且洗车平台配套建设有30m3的沉淀池，可保证废水经沉淀后循环利用，不外排。 ④自动喷雾降尘装置 本项目原料库、成品库和生产车间四周安装自动喷雾降尘装置，保证喷洒覆盖率达100%，抑尘用水按1.5L/m2·次计算，原料库、成品库和生产车间面积为6100m2，每天洒水两次，则自动喷雾降尘装置用水共18.3m3/d，即5490m3/a。 ⑤雾炮装置 本项目原料库、成品库各设1台雾炮机，雾炮机用水量为0.5m3/h。本项目雾炮机使用时间按2.0h/d，则项目雾炮机用水共2.0m3/d，即600m3/a。 ⑥道路洒水 项目道路占地面积200m2，道路用水按0.5L/m2·次计，按每天洒水2次考虑，则道路用水量为0.2m3/d（60m3/a）。 2）排水工程 本工程运营期产生的废水主要有生活污水、洗砂废水及洗车废水。 生活污水产生量按用水量的80%计算，即1.12m3/d（336m3/a）。生活污水水质简单，用于洒水抑尘，不外排。 洗砂废水经500m3沉淀池沉淀后循环利用，且本项目设有容积为280m3的事故水池，可保证洗砂废水不外排。 洗车废水产生量及洗车用水量均为2.4m3/d（720m3/a），洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 自动喷雾降尘装置及雾炮装置用水全部蒸发，不外排。 全厂生产、生活用水及排水量见表2-5，本工程水平衡详见图1。 表2-5 工程用水量及排水量一览表 序号; 用水类型; 用水量指标; 用水 单位; 用水量（m3）; 排水量（m3）. 日用 水量; 年用 水量; 日排 水量; 年排 水量. 1; 生活用水; 70L/人·d; 20人; 1.4; 420; 0; 0. 2; 洗砂用水; /; /; 300; 90000; 0; 0. 3; 洗车用水; 40L/（辆·次）; 60辆; 2.4; 720; 0; 0. 4; 自动喷雾降尘装置; 1.5L/m2·次; 6100m2; 18.3; 5490; 0; 0. 5; 雾炮装置; 0.5m3/h; 2h; 2; 600; 0; 0. 6; 道路洒水; 0.5L/（m2·次），2次·d，210d/a; 200m2; 0.2; 60; 0; 0. 合计; /; 324.3; 97290; 0; 0. 水 生活用水 汽车冲洗废水 1.4 2.4 1.12 0.28 22.99 沉淀池 27.6 30 厂区洒水抑尘 2.4 自动喷雾抑尘 18.3 18.3 装卸车炮雾用水 2.0 2.0 洗砂机 300 沉淀池 1800 100 1700 道路洒水 0.2 0.20 200 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 3)供热 本项目车间不采暖，冬季短暂生产，生活办公采用电暖器。 4）供电 场内自备500KVA箱式变压器2台，接入电网。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，1班制，每班8小时，年工作300天。 8、主要技术经济指标 本工程主要技术经济指标见表2-6。 表2-6 本项目主要技术经济指标 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 设计生产能力; 万吨; 50; 机制砂. 2; 劳动定员; 人; 20. 3; 年工作日数; d; 300. 4; 每天工作小时数; h/d; 8. 5; 总投资; 万元; 300. 6; 环保投资; 万元; 26.5. 9、工程投资估算 本项目总投资300，全部来自企业自筹，其中环保投资为26.5万元，占总投资的8.8%。 表2-7 环保投资一览表 项目; 污染源; 污染防治措施; 投资（万元）. 大气污染防治; 原料卸料、堆存扬尘; 设置全封闭的原料库，地面全部硬化。安装自动喷雾降尘装置，卸料时使用1台雾炮机抑尘; 2. 颚式破碎机、圆锥破碎机废气; 颚式破碎机、圆锥破碎机进出口分别安装集气罩(集气效率97%)，废气经收集后进入1台布袋除尘器（1#）处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。; 5. 对辊式破碎机、振动筛废气; 对辊式破碎机进出口分别设置集气罩，振动筛出口设置集气罩，处理后的废气经收集后进入1台布袋除尘器（2#）处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA002）排放; 5. 成品堆放废气; 设置全封闭的成品库，地面全部硬化。安装自动喷雾降尘装置，卸料时使用1台雾炮机抑尘; 2. 物料输送产生的粉尘; 原料成品运输均采用密闭厢车，物料在厂内转运使用全封闭的皮带输送，转载点全封闭; 2. 车辆运输产生的粉尘; 要求进出厂区道路硬化，车辆遮盖篷布，出厂时经洗车平台清洗; 2. 水污染防治; 生活废水; 员工生活污水水质简单水量少用于厂区泼洒抑尘; /. 洗车废水; 厂区进出口设置1座车辆清洗平台，洗车平台设1座30m3的三级沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用; 2. 洗砂废水; 洗砂废水经500m3沉淀池沉淀后回用，不外排; 2. 固废污染防治; 生活垃圾; 统一收集，定期清运至环卫部门指定位置; 0.5. 除尘灰; 收集后混合在产品中外售; /. 泥沙; 洗车废水沉淀池、洗砂废水沉淀池产生的泥沙，晾干后混合在产品中外售; /. 废机油、废油桶; 设1座182危废暂存间，危废暂存后由有资质单位处置; 2. 噪声污染防治; 洗砂机、颚式破碎机等设备产生的噪声; 选用低噪声的设备、设置减震垫、设全封闭生产车间，厂区周围种植绿化带; 2. 合计; -; 26.5. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目场地为租用常盛混凝土搅拌有限公司厂内空地，场地内有砖混结构办公楼1栋，共一层占地面积200m2，场地平整但未硬化，厂区现有主要的污染情况为厂内遗留有建筑垃圾。 施工期主要环境问题为施工时产生的建筑垃圾和扬尘。建筑垃圾运至政府指定建筑垃圾堆存点存放。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 原料库 强力颚式破碎机 装载机 圆锥破碎机 振动筛（2YK3070） 对辊式破碎机 振动筛（1YK1845） 洗砂机 脱水筛 成品库 振动筛（2YK3070） 对辊式破碎机 ﹥23mm ﹥23mm 出厂 G1、N1 G2、N2 G2、N3 G3、N4 G2、N5 G3、N4 G2、N6 W1 G5 工艺流程简述： 原料由装载机送至给料机，由给料机送至强力鄂式破碎机进行一次破碎，破碎后的原料经带式输送机送至单缸圆锥破碎机进行第二次破碎，然后经带式输送机送至振动筛进行筛分；筛分后粒径＜23mm送至对辊机进行第三次破碎，筛上物通过返料皮带进入颚式破碎机再次进行破碎，直到满足粒径要求后进入对辊机。 粒径＜23mm送至对辊机，然后经皮带输送至振动筛进行筛分，筛下物经全封闭皮带输送至洗砂机进行清洗，清洗完成后即可得到标准的细沙，在脱水筛上振动脱水后即可送至成品库储存待售。 （1）原料来源 本项目利用太钢采矿场产生的废弃石料，通过密闭厢车运送至本项目全封闭原料库内暂存。 （2）破碎、筛分 由装载机将原料运至给料机口，然后进入强力颚式破碎机，对原料进行破碎（一破），破碎后的石料输送至单缸圆锥破碎机进行破碎（二破），后经皮带输送机运至振动分级筛进行筛分，筛分后粒径＜23mm经皮带输送机运至对辊机进行破碎（三破），然后经皮带输送机运至振动筛进行筛分成品粒径为0-0.48mm。 （3）洗砂、脱水、成品入库 经三次破碎、筛分的筛下物经全封闭皮带输送至洗砂机进行清洗，清洗完成后即可得到标准的细沙，在脱水筛上振动脱水后即可送至成品库储存待售。 运营期污染环节 （1）废气 ①G1：原料卸料、堆存产生的扬尘； ②G2：颚式破碎机、圆锥破碎机、对辊式破碎机产生的粉尘； ③G3：振动筛产生的粉尘； ④G4：物料输送过程产生的粉尘； ⑤G5：成品堆放产生的粉尘； ⑥G6：运输产生的扬尘； （2）废水 ①W1：洗砂废水； ②W2：洗车平台废水； ③ W3：生活污水； （3）固体废物 ①布袋除尘器除尘灰； ②职工生活垃圾； ③洗车平台沉淀池、洗砂废水沉淀池产生的泥沙； ④废机油、废油桶。 （4）噪声 本项目运营期噪声主要是破碎机、筛分机、洗砂机、脱水筛等，噪声在75-100dB(A)之间。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物环境空气质量现状评价 为了说明评价区域环境质量现状，本次评价收集了岚县2020年全年环境空气例行监测数据，以说明评价区的环境空气质量现状。监测结果详见表3-1。 表3-1 2020年岚县环境空气质量统计与评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 102ug/m3; 70ug/m3; 145.7%; 超标. PM2.5; 48ug/m3; 35ug/m3; 137.1%; 超标. SO2; 39ug/m3; 60ug/m3; 65%; 达标. NO2; 31ug/m3; 40ug/m3; 77.5%; 达标. CO; 日平均第95百分位数浓度; 2.4mg/m3; 4mg/m3; 60%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度; 142ug/m3; 160ug/m3; 88.75%; 达标. 由表3-1可知，评价区内PM10、PM2.5现状浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，表明拟建项目所在地为环境空气质量不达标区。 （2）环境空气质量现状监测与评价 为了解区域环境空气质量现状，本次环评引用《山西晨远铸业有限公司年产10万吨铸件配套改建建设项目环境影响报告书》中于2020年12月7日至12月13日在瓦窑村的现状监测数据来说明项目区域的环境质量现状。该监测点位于本项目西南侧2.5km，监测点与项目之间无同类污染源存在，可基本说明项目区域的环境质量现状，监测结果见表3-2。 表3-2 瓦窑村现状监测结果统计表 编号; 监测点; 日均浓度范围(mg/Nm3); 样品数; 超标率 (%); 最大占标率(%). 1; 瓦窑村; 0.157-0.181; 7; 0; 60.3. 根据监测结果表明监测期间瓦窑村TSP的日均浓度范围为0.157-0.181mg/m3，表明评价区内TSP现状监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中的有关规定，地表水环境影响评价工作等级定为三级B，因此本次评价未对附近地表水进行监测，仅进行简单的影响分析。 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此未进行声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状 本项目不在产业园区内，但拟建厂址位于原岚县常盛混凝土搅拌站有限公司厂址内，未新增用地，故不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 厂址周围近距离范围内的环境保护目标见表3-8及附图3。 表3-3 主要环境保护目标表 类别; 环境保护目标; 保护级别. 保护目标; 坐标; 保护内容; 方位; 距离（m）. 经度; 纬度. 环境空气; 刘家庄村; 111.310043; 38.255338; 居民; W; 500; （GB3095—2012）二级. 段峪村; 111.609583; 38.272135; 居民; S; 330. 地表水; 岚河; /; /; /; N; 440; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质. 声环境; 厂界50米范围内无声环境保护目标; （GB3096—2008）2类. 生态环境; 厂址周围耕地与动植物; 在严格控制项目生态影响的前提下，加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 本项目产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB13271-1996）表2中二级标准，见表3-4。 表3-4《大气污染物综合排放标准》（GB13271-1996） 污染物; 排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 15m. 颗粒物; 120 mg/m3; 3.5kg/h; 周界外最高浓度1.0 mg/m3. 2、废水 本项目废水主要来自职工生活废水、洗车平台废水、洗砂废水。职工生活废水排入旱厕，旱厕定期清掏；洗车平台废水、洗砂废水经沉淀池沉淀后循环使用。 3、噪声 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中2类标准，营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见下表3-5。 表3-5 噪声标准值一览表 单位：dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 施工期; 昼间; 夜间. 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 营运期; 昼间; 夜间. 60; 50. 4、固体废物 本项目运营期产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制指标建议： # 本项目无生产废水，生活污水为职工日常洗漱废水，水质简单、水量较少，直接泼洒抑尘，无废水外排，故不对水污染物进行总量控制。 根据山西省环保厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号）文件规定，本项目属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中制造业。根据本项目所采用的生产工艺，评价对项目各排污环节采取了较为严格的措施，详细计算了污染物排放总量。本项目拟申请总量控制指标如下表。 表3-6 总量控制指标表（单位：t/a） 项目; 粉尘. 申请总量; 1.2. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | （一）施工废气污染防治措施 # 施工期对环境空气的影响主要为施工扬尘的影响，施工期扬尘的产生环节主要为以下几个方面： # A、建筑材料（灰土、砂、水泥等）的现场搬运及堆放； # B、建筑材料的运输，装卸产生的扬尘； # C、施工垃圾的清运过程中产生扬尘； # D、车辆及施工机械往来引起的道路扬尘。 # 该项目所在区域出现大风天气较多，易引起扬尘污染。根据《吕梁市大气污染防治2018年行动计划》，因此，本报告要求建设单位在施工阶段采取以下防治措施： # ①施工场地要进行合理地规划，尽量少占地，经常洒水，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围环境的影响； # ②加快道路硬化的施工进度，尽量减少土石料的堆存时间；土石料堆场在产生扬尘的情况下应进行洒水，如若遇到大风扬尘天气，则应采取覆盖防尘布、防尘网，防止风蚀起尘及水蚀迁移； # ③易产尘的建筑材料（如水泥等）不得随意堆放，要有专门的堆棚，并在堆棚周围设围档，减少扬尘的产生； # ④建筑材料的运输车辆一定要用蓬布盖严，以减少沿路抛洒和减少运输的二次扬尘产生，并且运输车辆进入厂区应低速行驶，减轻对周围环境的影响； # ⑤严格执行《吕梁市扬尘污染防治条例》有关规定，建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地有关主管部门联网。各类市政、公路、水利等长距离线性工程，全面实行分段施工。暂时不能开工的城市建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。住建部门要定期开展施工扬尘专项整治行动，对扬尘管控不到的施工单位依法进行查处。重污染天气预警和采暖季期间，停止各类土石方作业和房屋拆迁施工作业。 # ⑥出厂车辆要经常清洗车厢外表面和轮胎。 由于施工期一些大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 （二）施工期水环境防治措施 # （1）施工废水 # 施工期产生的废水主要为含有水泥沙浆成份的冲洗设备废水，会对施工场地产生一定的影响。本报告要求建设单位设置简易集水污水处理设施将施工废水收集沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 # （2）施工人员的生活污水 # 本项目厂区不设施工营地，无施工生活污水产生。 采取以上措施，施工期废水不会对周围环境产生影响。 （三）施工期固体废物影响分析及防治措施 # 在工程施工过程中，产生的固体废物主要是建筑垃圾。本报告要求建设单位采取以下防治措施： # 评价要求建设单位将建筑材料进行整理，室内放置，对堆存的建筑垃圾进行分类收集，能回收利用的要回收利用，不能回收利用的立即清运，对新产生的建筑垃圾要在合适地点收集，做到“上盖下垫”，同时及时清运，不得长期堆存影响环境。运输建筑垃圾的车辆应用蓬布覆盖，避免沿途洒落，产生二次扬尘。 # 采取以上措施，施工期固废不会对周围环境产生影响。 （四）施工期噪声影响防治措施 # 本项目施工期的主要噪声源为运输车辆、机械设备安装产生的噪声，噪声值可达65-100dB(A)。 # 本环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响。 # （1）降低施工设备噪声：要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护； # （2）对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障； # （3）按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； # （4）运输车辆在经过周围村庄时应限制车速，尽量减少鸣笛。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 （五）生态环境影响防治措施 （1）严格控制划定的施工界限，不得随意扩大施工范围； （2）评价要求场地平整后应及时进行压实、硬化处理、减少水土流失； （3）施工期应同期建设排水沟，将雨水及时排走，避免在场地形成雨水漫流。 总之，施工期要严格执行本报告提出的污染防治措施，以减少对环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、主要污染物产生及预计排放情况 本项目废气污染物主要有：原料堆场装卸粉尘、上料破碎筛分产生的粉尘、成品堆放产生的粉尘、物料输送产生的粉尘及汽车运输扬尘，具体产排情况见下表4-1。 表4-1 项目大气污染物产生、排放情况一览表 序号; 污染源; 污染物; 产生量和产生浓度; 治理措施; 是否为可行技术; 排放量和排放浓度; 排放方式. 产生 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 1; 原料卸料、堆存; 扬尘; /; 0.98; 设置全封闭的原料库，地面全部硬化。安装自动喷雾降尘装置，卸料时使用1台雾炮机抑尘; 是; /; 0.294; 无组织. 2; 颚式破碎机、圆锥破碎机、; 粉尘; 10272; 240; 颚式破碎机、圆锥破碎机进出口分别安装集气罩(集气效率97%)，废气经收集后进入1台布袋除尘器（1#）处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。; 是; 10; 0.48; 有组织. 3; 对辊式破碎机、振动筛; 粉尘; 10272; 360; 对辊式破碎机进出口分别设置集气罩，振动筛出口设置集气罩，处理后的废气经收集后进入1台布袋除尘器（2#）处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA002）排放; 是; 10; 0.72; 有组织. 4; 成品堆放; 扬尘; /; /; 设置全封闭的成品库，地面全部硬化。安装自动喷雾降尘装置，卸料时使用1台雾炮机抑尘; 是; /; /; 无组织. 5; 物料输送产生的粉尘; 粉尘; /; /; 原料成品运输均采用密闭厢车，物料在厂内转运使用全封闭的皮带输送，转载点全封闭; 是; /; /; 无组织. 6; 车辆运输产生的粉尘; 粉尘; /; 0.6; 要求进出厂区道路硬化，车辆遮盖篷布，出厂时经洗车平台清洗; 是; /; 0.18; 无组织. 2、排放口基本情况 表4-2 有组织排放口基本情况一览表 排气筒编号; 污染物名称; 排放速率 kg/h; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气温度; 年排放小时数; 排放工况; 排放口类型. DA001; 粉尘; 0.2; E111.607918938 N38.258874230; 1189; 15m; 0.3m; 20℃; 2400; 正常; 一般排放口. DA002; 粉尘; 0.3; E111.607951114 N38.258560412; 1197; 15m; 0.6m; 20℃; 2400; 正常; 一般排放口. 3、源强核算 （1）原料卸料、堆存产生的扬尘G1 本项目运营期所使用的原料为太钢采矿场产生的废弃石料。采用封闭式车辆运输至厂区全封闭堆场，产品为0~0.48mm粒径的机制砂。原料堆放时，会随风产生一定量的扬尘，原料装卸时也会产生粉尘；对堆场堆放及装卸起尘量，评价中考虑取设计堆存量来计算。计算公式如下： 污染物产生量计算说明： 堆场起尘： 装卸扬尘： 式中：Q1—堆场起尘量，mg/s； Q2—装卸扬尘，g/次； U—风速，m/s（取4m/s）； S—堆场占地面积，1100 m2； ω-空气相对湿度，取65%； W-煤物料湿度，取6%； M-车辆吨位，20t； H-装卸高度，3m。 原料堆场其占地约1100m2。综合考虑堆场的表面积、含水量、粒度情况等因素，估算堆场扬尘的产生量为0.88t/a，装卸扬尘产生量为0.10 t/a。 治理措施： ①设置全封闭的原料库，地面全部硬化。②安装自动喷雾装置、装卸时雾炮机洒水抑尘。 经采取以上措施后，可抑尘70%，此项粉尘产生量约为0.294t/a。 （2）颚式破碎机、圆锥破碎机、对辊式破碎机产生的粉尘G2、振动筛产生粉尘G3 污染物产生量计算说明： 本项目设有颚式破碎机1台、圆锥破碎机各1台、对辊式破碎机2台、振动筛3台。根据建设单位提供的设备资料及技术参数以及收尘方案的可行性，环评要求在颚式破碎机进料口设1个集气罩（1.5m×1.0m），出料口设1个集气罩（1.0m×1.0m）；圆锥破碎机进料口、出料口各设1个集气罩（1.0m×1.0m），共计4个集气罩，废气经收集后进入1台布袋除尘器（1#）处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。 2台对辊式破碎机分别在进料口设1个集气罩（1.5m×1.0m），出料口设1个集气罩（1.0m×1.0m），振动筛（2YK3070）出料口设1个集气罩（1.0m×1.0m），2台振动筛（1YK1845）出料口分别设置1个集气罩（1.0m×1.0m），总共7个集尘罩，废气经收集后进入1台布袋除尘器（2#）处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA002）排放。 环保设施设计参数说明： 除尘系统风量计算： 根据《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华），集气风量的计算公式： Q=3600×Vx×F 矩形罩口：F=a×b 式中：Q—风量，m3/h； Vx—罩口平均风速，(m/s，取1.0)； F—罩口面积（m2） a、b—集气罩的尺寸(m)。 综上，计算出布袋除尘器（1#）总风量为16200m3/h，布袋除尘器（2#）总风量为28800m3/h。 考虑漏风因素，布袋除尘器（1#）选用处理风量为20000m3/h，布袋除尘器（2#）总风量为30000 m3/h。 污染物排放量计算说明： 类比同类型同规模项目，1#除尘器（颚式破碎机、圆锥破碎机工段）和2#除尘器（对辊式破碎机、振动筛工段）粉尘产生浓度为5000mg/m3，项目年工类作时间为300d×8h=2400h，风量以20000m3/h、30000 m3/h进行源强核算，本项目破碎、筛分分别产生的粉尘产生量为240t/a、360t/a。 布袋除尘器的相关参数为：处理风量为20000m3/h，过滤面积555.6m2，过滤风速0.6m/min，过滤材质为覆膜式滤袋。处理风量为30000m3/h，过滤面积833.4m2，过滤风速0.6m/min，过滤材质为覆膜式滤袋。除尘效率99.8%，排放浓度为10mg/m3。 1#除尘器（颚式破碎机、圆锥破碎机工段）和2#除尘器（对辊式破碎机、振动筛工段）粉尘排放量分别为0.48t/a、0.72 t/a，排放速率为0.2kg/h、0.3kg/h。集气罩收集效率为97%，未收集粉尘量分别为7.2 t/a、10.8 t/a。经封闭车间抑尘效率可达90%，则无组织排放量为1.8t/a。 （3）成品堆放产生的粉尘 污染物产生量计算说明：设置全封闭的成品库，地面全部硬化。安装自动喷雾装置、装卸时雾炮机洒水抑尘且成品含水率较高产生的粉尘可忽略不计。 （4）物料输送产生的粉尘 污染物产生量计算说明：本项目各物料输送、转运时均有粉尘产生，本项目要求原料成品运输均采用密闭厢车，物料在厂内转运使用全封闭的皮带输送，转载点全封闭，采取上述措施后，物料装载、转运时产生的粉尘可忽略不计。 （5）运输产生的扬尘 污染物产生量计算说明： 本项目原料及成品运输均采用汽车运输，为降低道路扬尘的影响，进厂道路采取了路面硬化、洒水抑尘、封闭厢式货车运输、进出厂车辆冲洗轮胎及车帮等措施。原料运入和产品外售运输过程，运输起尘采用下述经验公式进行计算： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h； M——车辆载重，t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； L——运输距离，km； Q——运输量，t/a。 运输过程各路段起尘量估算见下表。 表4-3运输过程各路段起尘量估算 路 段; 货物; P （kg/m2）; V （km/h）; M （t/辆）; Q （万t/a）; L （km）; （kg/a）; 合 计（t/a）. 厂址—公路; 物料; 0.05; 40; 10; 10; 0.05; 42252; 0.6. 汽车运输扬尘主要是沿途超载抛洒及道路行驶引起的二次扬尘，因此，建设单位应对厂区道路进行硬化，并派专人对厂区及外围道路进行洒水抑尘，同时厂区应设洗车平台，汽车在出入场前都要清洗轮胎。在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布，防止原料洒落。厂区至现有乡村道路段运输道路应全部硬化，道路两侧进行绿化。这样可减少道路扬尘70％以上。运输起尘量约为0.18t/a。 4、监测要求 表4-4 大气监测点位、监测项目及监测频率一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 有组织; 颚式破碎机、圆锥破碎机排气筒出口; DA001; 颗粒物; 1次/年. 对辊式破碎机、振动筛排气筒出口; DA002; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年. - 废水 1）生活污水 本项目职工均为附近村民，厂内不设食宿，厂区劳动定员为20人，生活用水参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021）取70L/（p·d），则用水量为1.4m3/d（420m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计算，即1.12m3/d（336m3/a）。生活污水水质简单，厂内设置化粪池，定期清掏，不外排。 2）洗砂废水 每吨机制砂需使用1.2 m3水清洗，则本项目需使用洗砂水共计60万m3，洗砂废水经沉淀后循环利用。其中成品砂（年产50万吨）脱水后含水率约为12%，原料含水率2%，则成品砂约带走60000m3/a，洗砂系统封闭性较好，水蒸发量约5%，损失量为30000m3/a，则需补充的洗砂水量为90000m3/a（300m3/d）。洗砂循环水量为510000m³/a（1700m3/d）。 项目洗砂废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排，设有500m3沉淀池。且本项目设有容积为280 m3的事故水池，可保证洗砂废水不外排。 3）洗车废水 根据《山西省用水定额 城镇生活部分》（DB 14/T 1049.3-2021），循环用水冲洗补水量取40L/（辆·次），根据本项目的生产能力，车流量估计为60辆/d，则洗车平台用水量为2.4m3/d（648m3/a）。洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 - 运营期声环境影响分析 ⑴噪声源强 本项目产生的噪声主要为破碎机、振动筛、洗砂机、脱水筛等，大部分声源为连续排放，声级范围在75～100dB（A）之间。 项目主要设备类比噪声值统计表见表4-5。 表4-5 项目主要设备噪声统计表 主要噪声设备; 数量; 运行方式; 产生强度dB(A); 治理措施; 排放强度dB(A). 颚式破碎机; 1; 连续; 95; 备，选用低噪声设室内安装，基础减震，隔声厂房; 60. 振动筛; 3; 连续; 100; 65. 圆锥破碎机; 1; 连续; 95; 60. 对辊式破碎机; 2; 连续; 95; 60. 轮式洗砂机; 1; 连续; 75; 40. 脱水筛; 1; 连续; 90; 55. （2）防治措施 ①首先选择低噪声设备。 ②合理布置，将搅拌装置设置于远离厂界的位置。 ③对车间进行全封闭，生产时保持车间门窗封闭。 ④加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低认为噪声的产生。 ⑶声环境影响预测 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi —i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb —预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 根据项目厂区平面布置和拟建项目各噪声源强，由此得出拟建项目运行噪声对各测点的贡献值见表4-6。 表4-6 运营期厂界噪声预测值（单位：dB（A）） 序号; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 1; 46.2; 60; 0; 50. 2; 46.1; 60; 0; 50. 3; 48.0; 60; 0; 50. 4; 47.3; 60; 0; 50. 由预测结果可知，本项目所有厂界噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。即昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)。 综上所述，项目对周围边界噪声的贡献很小，说明本项目建成后，噪声对周围环境敏感点影响很小。 评价提出的噪声治理措施如下： 1）要求企业将破碎机、筛分机、皮带机等生产设备在封闭车间内运行，定期维护保养，以减少对村庄等敏感目标的影响； 2）要求企业厂界进行植种树木，合理植种树木具有降噪的效果，以减少对村庄等敏感目标的影响； 3）根据设备噪声及车间对噪声的削减作用确定噪声的声压级，预测车间设备对厂界的噪声贡献值。在采取环评要求的治理措施后，工程主要噪声源噪声可得到有效降低，对声环境的影响较小。根据噪声预测结果分析，项目运营中厂界昼间噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 （3）监测要求 表4-7 环境监测计划一览表 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂区边界四周1m处; Leq、L10、L50、L90; 每季度1次. （四）运营期固体废物环境影响分析 1.固体废物产生情况 本工程产生的固体废物主要包括生活垃圾、除尘灰、废机油、废油桶等。 （1）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员为20人，则本项目实施后生活垃圾产生量为2.7t/a。要求项目单位在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 （2）除尘灰 除尘器除尘灰产生量约598.8/a，为一般固体废物，混合在产品中外售。 （3）泥沙 项目洗车平台、洗砂废水沉淀池，约产生泥沙按产品产量的2%计算，则泥沙产生量为1万吨，自然晾干后混合在产品中外售。 （4）废机油、废油桶 本项目运营期设备维修保养会产生少量废机油、废油桶，属于危险废物，产生量为废机油0.2t/a，废油桶5个/a。环评要求在厂内危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位进行处置。 表4-8 危险废物汇总表 危险废物名称; 物理性质; 危险废物类别; 危险废物代码; 危险 特性; 产生量; 贮存方式; 处置方式; 处置量. 废机油; 液态; HW08; 900-214-08; T，I; 0.2t/a; 暂存于厂内危废暂存间; 委托资质单位处置; 0.2t/a. 废油桶; 固态; HW08; 900-249-08; T，I; 5个/a; 5个/a. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： （1）危险废物储存设施要求：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的窖不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 （2）危险废物储存要求：基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围； 衬里材料与堆放危险废物相容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统，不相容的危险废物不能堆放在一起，总贮存量不超过300kg危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设在多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。危险废物管理要求： 1）建危险废物贮存专用库房； 根据本项目的工序特点，本项目办公区东侧设1座建筑面积为15m2危废暂存库，用于暂存厂内产生的各类危险废物，室内设围堰并进行防渗硬化处理； 2）废润滑油必须装入符合标准的容器内； 3）装载危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与固体表面之间保留100mm以上的空间； 4）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 危险废物标签 5）危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； 6）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 7）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 8）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； 9）在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 10）建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 11）联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 综上，建设项目各项固体废物均得到妥善处理，对当地环境的影响在可接受范围内。 （五）地下水、土壤环境影响评价 （1）污染源 本项目可能造成地下水污染的污染源包括洗砂废水及设备维修过程产生的废机油；可能造成土壤环境污染的污染源为设备维修产生的废机油。 （2）污染途径 洗砂废水与废机油均可能因为构筑物或防渗措施破损产生渗漏而污染地下水。 （3）污染防治措施 针对项目可能发生的地下水、土壤污染，本项目按照分区防控的要求提出了以下的防控措施： ①厂区防渗分区及要求 对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。 根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下： 1）重点污染防治区 主要为污水沉淀池、事故水池、危废暂存间等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于重点防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s； 2）一般防渗区 主要为生产车间、办公区等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于一般防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s； 3）简单防渗区 厂区道路全部采用混凝土沥青硬化（绿化除外）。 ②厂区防渗措施 针对重点污染防治区采用的是池底及池壁为防渗混凝土，池体内表面涂防水涂层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，混凝土抗渗等级不低于P8。废污水管道采用地下管道，加强地下管道及设施的固化和密封，地基处理采用强夯，防止发生不均匀沉降破坏结构引起渗漏，同时加强基础层密实度，提高其防渗性能。管道拟采用耐腐蚀抗压的钢质管道；管道与池壁的连接采用柔性的橡胶圈接口，减少连接不良引起的泄漏。 一般污染防治区各种需防渗的基础、地面均采用了防渗混凝土，混凝土抗渗等级不低于P6，基础之下的地基均采取强夯处理，确保防渗效果。 ④防渗效果的保证性要求 按照上述各区的防渗要求进行修建，各排水、贮水设施及危废暂存间在运行期间应加强管理，定期进行检修维护，发现问题及时解决，保证各水工建构筑设施等正常运行，使废水、废油不发生渗漏造成地下水污染。 （六）生态环境影响分析 施工期：本项目施工期主要是生产车间、生产设备安装布置、环保工程设施设备布置，这些影响是可逆的，当施工结束后，影响将随之消失。通过采取有效的环保处理措施后，对原有环境扰动不大。 营运期：项目开始运营后对生态影响很小，通过采取有效的环保处理措施，不会对区域生态环境造成破坏。 （七）环境风险影响评价 1）危险物质及风险源分布情况 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1，本项目涉及的风险物质为废机油，该物质临界量为2500t，本项目的实际储存量为0.2t/a，Q值=0.2/2500=0.00008，＜1。 2）污染途径 本项目废机油储存过程中可能因为废机油桶破损导致废机油渗漏，下渗后引起土壤及地下水的污染。 3）污染防治措施 由于环境风险具有突发性和短暂性等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险，采取以下防范措施： ①建设单位对管道、盛装容器定期检修维护；危废暂存间设置防漏裙角，并配备空桶，发生泄漏及时更换容器；对导流沟、废润滑油储存间地面进行防腐防渗处理；门口设置围挡。 ②在存储仓库张贴严禁烟火标示；加强生产过程的风险防范。 ③建设单位应制定突发事故环境风险应急预案，并报当地环保部门备案。 ④废机油区需设置符合标准的灭火设施； ⑤建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 （4）应急要求 ①公司应建立一个由公司总经理、副总经理牵头，由安环、生产技术部及机动车间相关部门负责人参加的高效率的应急事故处理机构，一旦事故发生，该机构能够根据事故的严重程度及危害迅速作出评估，按照拟定的事故应急方案指挥，协调事故的处理，对事故发展进行跟踪。 ②建设单位应针对可能发生的环境风险事故制定具体的应急处理方案，使各部门在事故发生后都能有步骤、有次序的采取各项应急措施。 ③公司建立一支装备先进、训练有素的抢险队伍，并定期组织演练，一旦发生事故，能以最快的速度投入应急抢险工作。 ④公司应配备足够的应急所需的处理设备和材料，如各种消防防化服，报警装置，个人防护用品以及堵漏器材等。 综上，项目投运后，潜在的事故风险是可以防范的，对周围环境危害程度较小，风险值是可以接受的。在严格加强风险防范措施的前提下，本项目的环境风险可以接受。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 （编号） | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料卸料、堆存扬尘 | 扬尘 | 设置全封闭的原料库，地面全部硬化。安装自动喷雾降尘装置，卸料时使用1台雾炮机抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准 |
|  | 颚式破碎机、圆锥破碎机废气（1#） | 粉尘 | 颚式破碎机、圆锥破碎机进出口分别安装集气罩(集气效率97%)，废气经收集后进入1台布袋除尘器（1#）处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。 |  |
|  | 对辊式破碎机、振动筛废气（2#） | 粉尘 | 对辊式破碎机进出口分别设置集气罩，振动筛出口设置集气罩，处理后的废气经收集后进入1台布袋除尘器（2#）处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA002）排放 |  |
|  | 成品堆放废气 | 粉尘 | 设置全封闭的成品库，地面全部硬化。安装自动喷雾降尘装置，卸料时使用1台雾炮机抑尘 |  |
|  | 物料输送产生的粉尘 | 粉尘 | 原料成品运输均采用密闭厢车，物料在厂内转运使用全封闭的皮带输送，转载点全封闭 |  |
|  | 车辆运输产生的粉尘 | 粉尘 | 要求进出厂区道路硬化，车辆遮盖篷布，出厂时经洗车平台清洗 |  |
| 地表水环境 | W1生活废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS等 | 水质简单，直接洒水抑尘 | 不外排 |
|  | W2洗砂废水 | SS等 | 沉淀后循环使用 |  |
|  | W3洗车废水 |  |  |  |
| 固体 废物 | S1生活垃圾 | 生活垃圾 | 统一送至环卫部门指定地点处理 | 合理处置 |
|  | S2除尘器收集的除尘灰 | 除尘灰 | 统一收集后外售 |  |
|  | S3沉淀池产生的泥沙 | 泥沙 | 晾干后混合在产品中外售 |  |
|  | S4废机油、废油桶 | 废机油、废润滑油、废包装桶 | 在厂区内设1座18m2危废暂存间，由有资质单位处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防治措施 | ①建设单位对管道、盛装容器定期检修维护；危废暂存间设置防漏裙角，并配备空桶，发生泄漏及时更换容器；对导流沟、废润滑油储存间地面进行防腐防渗处理；门口设置围挡。 ②在存储仓库张贴严禁烟火标示；加强生产过程的风险防范。 ③建设单位应制定突发事故环境风险应急预案，并报当地环保部门备案。 ④废机油区需设置符合标准的灭火设施； ⑤建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.规范排污口设计和标志； 2.建立主要环保设备档案，保证其开工率和达到设计指标要求。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，岚县圆汇年产50万吨机制砂建设项目不违背吕梁市岚县总体规划，项目选址合理，符合产业政策。经分析评价，该项目在建成投入运营后会产生一定的污染物，在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施的基础上，可基本控制环境污染，废气、废水、噪声及固体废物达标排放，对环境影响较小。因此，本项目的建设从环保角度讲是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / |  | 1.2t/a | 0 | 1.2/a |  |
| 废水 | 洗车废水 | / | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 洗砂废水 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活污水 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 除尘灰 |  |  |  | 598.8 t/a |  |  |  |
|  | 泥沙 |  |  |  | 10000 t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1  项目地理位置图

附图2  平面布置图

附图3  环保目标图

附图2平面布置图

附图3  环保目标图

项目位置

刘家庄村

段峪村

北

0     100m

附图4  山西省生态环境管控单元图

本项目厂址

本项目厂址

附图5  吕梁市生态环境管控单元图